Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2008-09

# Prova di esame del 3 settembre 2009

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somma di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(0,5,6,10);

(A,B,C,D)=m(1,2,4,7,8,9,12,13,15).

Esercizio 2[8 punti]

Una sequenza di bit è detta palindroma se, letta al contrario, cioè da destra verso sinistra, resta la stessa. Esempi di stringhe palindrome sono: 110011, 00100.

Progettare un automa a stati finiti con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita z in ogni istante è uguale a 1 se e soltanto gli ultimi quattro bit letti costituiscono una sequenza palindroma.

Una sequenza esemplificativa è:

| x: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | … |

Esercizio 3[8 punti]

- Realizzare la funzione f(A,B,C)= m1+m2+m4+m5+m6 attraverso tre multiplexer 2-a-1. Si assuma di disporre del segnale C sia in forma asserita che negata, mentre gli atri segnale, A e B, sono disponibili solo in forma asserita.

- Rappresentare il numero (decimale) -(120,25)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

Esercizio 4[8 punti]

Descrivere in modo sintetico e preciso un addizionatore con pre-computazione di riporto.

Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2008-09

# Prova di esame del 3 settembre 2009

(Modulo II: Architettura dei calcolatori)

COGNOME:		NOME:	     MATRICOLA:		HAI SOSTENUTO ESONERO?

Esercizio 5[8 punti]

Si descrivano i metodi di indirizzamento immediato, diretto e indiretto, evidenziandone i vantaggi e gli svantaggi. Inoltre, si dica che cosa si intende per indirizzamento multilivello o indiretto a cascata.

Esercizio 6[8 punti]

Si illustri la differenza tra indirizzi logici e indirizzi fisici spiegando chiaramente perché tale distinzione è spesso necessaria. Inoltre, si dica come un indirizzo logico è tradotto in indirizzo fisico quando la memoria è gestita attraverso la tecnica della paginazione.

Esercizio 7[8 punti]

Si descriva il formato di una microistruzione orizzontale e quello di una microistruzione verticale, mettendo in evidenza i vantaggi e gli svantaggi dell’uno e dell’altro. Si illustri inoltre più in dettaglio come può essere codificata l’informazione di controllo nelle microistruzioni verticali.

Esercizio 8[8 punti] – da svolgere su un foglio a parte

A partire da una locazione  è memorizzata una sequenza di n interi strettamente positivi a1,…, an. Il valore di n non è noto, ma si sa che la locazione immediatamente successiva a quella contenente an, contiene il valore 0. Scrivere un programma che calcoli e memorizzi a partire da una locazione  una nuova sequenza di n-1 numeri b1,…, bn-1 così definita: per ogni i=1,…,n-1, bi è uguale a ai+ai+1, se i è dispari, ai-ai+1, se i è pari.

Il programma deve essere memorizzato a partire dalla cella con indirizzo 5 mentre le celle di indirizzo 0 e 1 contengono rispettivamente il valore di  e di .

Un esempio:

| Cella | Contenuto |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| … | … |
|  | 12 |
| +1 | 3 |
| +2 | 1 |
| +3 | 7 |
| +4 | 0 |
| … | … |
|  | 15 (=12+3) |
| +1 | 2 (=3-1) |
| +2 | 8 (=1+7) |
| … | … |