Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2009-10

# Prova di esame del 10 giugno 2010

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale POS (prodotti di somme) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(1,3,12,13);

(A,B,C,D)=m(4,5,6,7,10,11,14,15).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita z in ogni istante è uguale a 1 se e soltanto se negli ultimi istanti di tempo si sono letti almeno due zeri consecutivi seguiti da esattamente due uni consecutivi.

Una sequenza esemplificativa è:

| x: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare il numero (decimale) -(40)10 in complemento a due con 6, 10 e 20 bit.

- Rappresentare il numero (decimale) (1025,25)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di traduzione (mapping). Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio l’indirizzamento set-associativo a k vie.