Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2010-11

# Prova di esame del 11 luglio 2011

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale POS (prodotto di somme) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(1,5,7,12,13,15);

(A,B,C,D)=m(4,6,9,10,11,14).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita z, quando il numero complessivo di bit letti è divisibile per 3, è uguale all’OR logico degli ultimi tre valori assunti dall’ingresso x (quello attuale più i due precedenti). In tutti gli altri casi z è uguale a 0.

Una sequenza esemplificativa è:

| x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 8 bit i numeri (decimali): +(127)10, -(5)10 e -(128)10.

- Rappresentare il numero (decimale) +(4,2)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare un multiplexer 4-a-1 usando tre multiplexer 2-a-1.

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di traduzione (mapping). Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio l’indirizzamento set-associativo a k vie.