Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2012-13

# Prova di esame del 13 febbraio 2013

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somme di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(2,4,5,7,8,10);

(A,B,C,D)=m(0,3,6,12,13,14,15).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita z è uguale a 1 se e soltanto se si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni: (i) il numero di zero letti complessivamente è divisibile per 3; e (ii) gli ultimi bit letti sono una sequenza di uni consecutivi lunga almeno 4.

Una sequenza esemplificativa è la:

| x(t): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z(t): | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 8 bit i numeri (decimali): +(127)10, -(10)10 e -(128)10.

- Rappresentare il numero (decimale) +(129,1)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione f(A,B,C)= C+A'B con 2 multiplexer 2-a-1 (e nessun invertitore).

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di corrispondenza. Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio la tecnica della corrispondenza diretta.