Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2010-11

# Prova di esame del 13 giugno 2011

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale POS (prodotto di somme) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(7,13,15);

(A,B,C,D)=m(0,1,3,9,10,11).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x e un’uscita z. La rete può trovarsi in due stati differenti, che chiamiamo sostenuto (S) e oscillante (O). Quando è nello stato O, l’uscita z oscilla e in ogni istante assume come valore il negato del valore dell’istante precedente. Quando invece si trova nello stato S, l’uscita z resta costantemente uguale all’ultimo valore assunto (nell’istante precedente). All’inizio la rete è nello stato O (e l’oscillazione parte dal valore 0). Per far cambiare stato alla rete si può usare l’ingresso x. Ogni qualvolta x è uguale a 1, la rete cambia stato (a partire dall’istante immediatamente successivo). Quando x=0 la rete mantiene lo stato corrente.

Una sequenza esemplificativa è:

| x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 7 bit i numeri (decimali): +(6)10, -(4)10 e -(64)10.

- Rappresentare il numero (decimale) +(2,3)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare un multiplexer 4-a-1 usando un decodificatore 2-a-4, quattro porte AND a due ingressi e una porta OR a quattro ingressi.

Esercizio 4[8 punti]

Si dica cosa è, a cosa serve e come funziona un generico codice a correzione d’errore. Inoltre, si descriva in modo sintetico e preciso il codice di Hamming.