Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2010-11

# Prova di esame del 13 settembre 2011

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somme di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(2,3,4,6,7);

(A,B,C,D)=m(0,5,8,10,12,14).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x e due uscite z1z2. Le uscite in un generico istante di tempo t, quando il numero complessivo di bit letti non è divisibile per 4, sono uguali a 01 in istanti dispari (t dispari) e 10 in istanti pari (t pari). Quando invece t è divisibile per 4, allora le uscite sono entrambe 0 se x(t-3)=0, ed entrambi 1, se x(t-3)=1.

Una sequenza esemplificativa è:

| x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1z2: | 01 | 10 | 01 | 00 | 01 | 10 | 01 | 11 | 01 | 10 | 01 | 11 | 01 | 10 | 01 | 00 | 01 | 10 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 9 bit i numeri (decimali): +(15)10, -(255)10 e -(30)10.

- Rappresentare il numero (decimale) +(512,1)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione f(A,B,C)=m1+m6+m7 con 2 multiplexer 2-a-1 (e nessun invertitore).

Esercizio 4[8 punti]

Descrivere in modo sintetico e preciso un addizionatore con pre-computazione di riporto.