Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2010-11

# Prova di esame del 16 febbraio 2011

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somma di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(2,3,6,7,8,9,10,13);

(A,B,C,D)=m(0,4,5,12).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita z è uguale a 1 se e soltanto se gli ultimi tre bit letti rappresentano (in binario puro) un numero divisibile per 3.

Una sequenza esemplificativa è:

| x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 7 bit i numeri (decimale) -(32)10 e -(33)10. Poi si esegua la somma dei due numeri dicendo se si ha una condizione di overflow.

- Rappresentare il numero (decimale) -(0,2)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione f(A,B,C)=M0 M2 M4 M5 utilizzando (solo) 3 multiplexer 2-a-1.

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di corrispondenza. Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio la tecnica della corrispondenza diretta.