Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2009-10

# Prova di esame del 17 settembre 2010

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somma di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(0,2,4,5,10,12,15);

(A,B,C,D)=m(1,3,6,8,14).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con due ingressi x e y e un’uscita z. In ogni istante di tempo t gli ultimi due bit letti di x e gli ultimi due bit letti di y sono considerati come numeri (a due bit) in binario puro. L’uscita z(t) è uguale a 1 se e soltanto se la somma di questi due numeri, x(t-1)x(t) e y(t-1)y(t), è almeno 3. Si noti che il bit letto nell’istante corrente, sia di x che di y è quello meno significativo.

Una sequenza esemplificativa è:

| x: y: | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | … … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 6 bit i seguenti numeri (decimali): -(15)10, +(7)10 e        -(33)10.

- Rappresentare il numero (decimale) -(20,25)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione f(A,B,C)=m(3,4,5,6,7) utilizzando (solo) 2 multiplexer 2-a-1.

Esercizio 4[8 punti]

Dopo aver descritto (brevemente) la differenza fra rete combinatorica e rete sequenziale, parlare in modo sintetico e preciso del latch SR.