Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2008-09

# Prova di esame del 20 luglio 2009

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Trovare un’espressione minimale POS (prodotti di somma) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(1,3,9,11,14,15);

(A,B,C,D)=m(4,12,13).

Esercizio 2[8 punti]

Progettare un automa a stati finiti con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita z in ogni istante è uguale a 1 se e soltanto gli ultimi quattro bit letti rappresentano in complemento a due un numero nell’intervallo [-1, +2].

Una sequenza esemplificativa è:

| x: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |

Esercizio 3[8 punti]

- Realizzare la funzione f(A,B,C,D)=m0+m15 attraverso un decodificatore 4-a-16 e un multiplexer 2-a-1.

- Rappresentare il numero (decimale) +(44,625)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di corrispondenza. Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio la tecnica della corrispondenza diretta.

Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2008-09

# Prova di esame del 20 luglio 2009

(Modulo II: Architettura dei calcolatori)

COGNOME:		NOME:	     MATRICOLA:		HAI SOSTENUTO ESONERO?

Esercizio 5[8 punti]

Si descriva la sequenza di eventi (hardware e software) che si verificano a seguito di una occorrenza di interrupt nella tecnica dell’I/O interrupt driven.

Esercizio 6[8 punti]

Si dica cosa è una memoria di controllo, illustrandone la struttura e, in particolare, il formato di una generica microistruzione (orizzontale).

Esercizio 7[8 punti]

Si descriva brevemente il metodo di indirizzamento con spiazzamento, illustrando in particolare la tecnica dell’indicizzazione. Inoltre si dica in cosa consistono la postindicizzazione e la preindicizzazione.

Esercizio 8[8 punti] – da svolgere su un foglio a parte

Scrivere un programma che data una stringa di N numeri azzeri tutti i valori divisibili per 2 e minori del valore contenuto nella posizione N-1 della stringa.

Si assuma di avere in celle di memoria sia il parametro N, sia la stringa, quest’ultima in celle di memoria consecutive.

Esempio:

| Cella | Valore prima dell’esecuzione | Valore dopo l’esecuzione |
| --- | --- | --- |
| 1 (N) | 4 | 4 |
| 2 | 18 | 18 |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | 16 | 16 |
| 5 | 5 | 5 |
| … |  |  |

Descrivere chiaramente tutte le assunzioni fatte per chiarire aspetti non specificati o che si ritengono ambigui.