Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2011-12

# Prova di esame del 20 luglio 2012

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somme di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(0,4,5,10,14,15);

(A,B,C,D)=m(1,2,6,7,8,11,12,13).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x(t) e un’uscita z(t). La rete può essere in una delle seguenti tre modalità: dormiente (D), asserita (A), negata (N). Il valore dell'uscita dipende dalla modalità in cui si trova la rete, e si può passare da una modalità all'altra attraverso un'opportuna sequenza di attivazione di input. Più in dettaglio, le tre modalità, sono descritte nel seguito:

- Modalità D: L'uscita z è sempre uguale a 0. Si entra in questa modalità ogni volta che in ingresso si presenta la sequenza 00.

- Modalità A: L'uscita z all'istante t è sempre uguale al valore dell'ingresso all'istante t. Si entra in questa modalità ogni volta che in ingresso si presenta la sequenza 11.

- Modalità N: L'uscita z all'istante t è sempre uguale al negato dell'ingresso all'istante t. Si entra in questa modalità ogni volta che in ingresso si presenta la sequenza 10.

All'inizio la rete è in modalità dormiente. Una sequenza esemplificativa è la seguente (si noti che si entra in una determinata modalità nell'istante immediatamente successivo a quello in cui si è verificata la corrispondente sequenza di attivazione):

| mod(t): | D | D | D | A | A | D | D | N | N | N | N | N | N | A | A | A | N | N | N | D | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x(t): | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... |
| z(t): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 7 bit i numeri (decimali): +(63)10, -(63)10 e -(15)10.

- Rappresentare il numero (decimale) -(0,3)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione f(A,B,C,D)= M14 con 3 multiplexer 2-a-1 (e nessun invertitore).

Esercizio 4[8 punti]

Si dica cosa è, a cosa serve e come funziona un generico codice a correzione d’errore. Inoltre, si descriva in modo sintetico e preciso il codice di Hamming.