Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2011-12

# Prova di esame del 21 febbraio 2012

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale POS (prodotti di somme) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(5,9,11,13);

(A,B,C,D)=m(0,1,3,4,10).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x(t) e un’uscita z(t). L’uscita z(t) è uguale a 1 se e soltanto se il numero di eventi che si sono verificati fino all’istante t è divisibile per 3. Un evento è un istante di tempo t che verifica la seguente condizione (t mod 2)= x(t).

Una sequenza esemplificativa è:

| t: x(t): | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 1 | 13 1 | 14 0 | 15 1 | 16 0 | 17 1 | 18 1 | … … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z(t): | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 9 bit i numeri (decimali): +(15)10, -(255)10 e -(23)10.

- Rappresentare il numero (decimale) +(0,1)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione f(A,B,C)=m3+m6+m7 con 2 multiplexer 2-a-1 (e nessun invertitore).

Esercizio 4[8 punti]

Si dica cosa è, a cosa serve e come funziona un generico codice a correzione d’errore. Inoltre, si descriva in modo sintetico e preciso il codice di Hamming.