Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2011-12

# Prova di esame del 21 giugno 2012

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somme di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(2,4,5,7,8,10);

(A,B,C,D)=m(0,3,6,12,13,14,15).

Esercizio 2[10 punti]

Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x(t) e un’uscita z(t). L’uscita z(t) è uguale a 1 se e soltanto lo XOR bit a bit delle due stringhe x(t-2)x(t-1)x(t) e x(t)x(t-1)x(t-2) è 101.

Una sequenza esemplificativa è la seguente (si noti che nei primi due istanti di tempo l'uscita dell'automa ha un valore indefinito):

| x(t): | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z(t): |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 8 bit i numeri (decimali): +(127)10, -(5)10 e -(128)10.

- Rappresentare il numero (decimale) +(17,1)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione f(A,B,C,D)= m7 con 3 multiplexer 2-a-1 (e nessun invertitore).

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di corrispondenza. Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio la tecnica della corrispondenza diretta.