Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2008-09

# Prova di esame del 22 giugno 2009

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Trovare un’espressione minimale POS (prodotti di somma) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(5,9,11,12,13,14,15);

(A,B,C,D)=m(1,4,8).

Esercizio 2[8 punti]

Progettare un automa a stati finiti con due ingressi x e y e un’uscita z. L’uscita z in ogni istante è uguale a 1 se e soltanto si verifica esattamente una delle seguenti tre condizioni: (i) il numero complessivo di zeri letti in x è pari; (ii) gli ultimi due bit di x sono uguali; e (iii) gli ultimi due bit di y sono diversi.

Una sequenza esemplificativa è:

| x: y: | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | … |

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare il numero (decimale) negativo -(52)10 tramite la rappresentazione in complemento a due con 10 bit. Dire inoltre, motivando la risposta, a che numero decimale corrisponde la stringa in complemento a due 1000000011.

- Rappresentare il numero (decimale) -(511,0625)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

Esercizio 4[8 punti]

Illustrare il principio di località dei riferimenti discutendo in dettaglio il suo utilizzo nella progettazione della memoria di un calcolatore.

Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2008-09

# Prova di esame del 22 giugno 2009

(Modulo II: Architettura dei calcolatori)

COGNOME:		NOME:	     MATRICOLA:		HAI SOSTENUTO ESONERO?

Esercizio 5[8 punti]

Illustrare i principi generali e le conseguenti problematiche del pipelining delle istruzioni.

Esercizio 6[8 punti]

Definire il concetto di micro-operazione evidenziandone il ruolo nella progettazione dell’unità di controllo e illustrando la relazione che intercorre fra micro-operazione e segnali di controllo.

Esercizio 7[8 punti]

Illustrare la tecnica dell’accesso diretto alla memoria DMA (Direct memory access) evidenziandone il principale vantaggio rispetto alla tecnica di I/O guidato da interrupt. Si dica inoltre in cosa consiste la tecnica del cycle stealing (furto di ciclo).

Esercizio 8[8 punti]

Scrivere un programma assembly (ENIAC) che inverte una sequenza di numeri. La sequenza è memorizzata in celle di memoria contigue a partire da un indirizzo . Il programma deve essere memorizzato a partire dalla cella con indirizzo 5 mentre le celle di indirizzo 0 e 1 contengono rispettivamente la lunghezza della sequenza e il valore di .