Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2011-12

# Prova di esame del 26 settembre 2012

(Modulo I: Reti Logiche)

COGNOME:			NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somme di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(7,8,12,13,14,15);

(A,B,C,D)=m(0,2,3,4,6,9,10).

Esercizio 2[10 punti]

Una stringa binaria b1b2...bn è detta monotona crescente se bi=1 implica bj=1 per ogni (n≥)j>i. Si progetti una rete sequenziale con un ingresso x(t) e un’uscita z(t). Il valore dell'uscita z(t) è 1 se e soltanto se la stringa costituita dagli ultimi quattro bit letti, ovvero x(t-3) x(t-2) x(t-1) x(t) è monotona crescente. Una sequenza esemplificativa è la seguente (si noti che nei primi tre istanti di tempo l'uscita dell'automa ha un valore non specificato):

| x(t): | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z(t): |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | … |

La progettazione della rete deve passare per la progettazione dell’automa a stati finiti corrispondente. Si usino flip-flop di tipo D come elementi di memoria e si realizzi il circuito combinatorio attraverso una ROM.

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare in complemento a due con 11 bit i numeri (decimali): +(40)10, -(1024)10 e -(15)10.

- Rappresentare il numero (decimale) -(16,3)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare un multiplexer 4-a-1 con 3 multiplexer 2-a-1.

Esercizio 4[8 punti]

Descrivere in modo sintetico e preciso un addizionatore con pre-computazione di riporto.