Esonero di Reti Logiche e Architettura dei Calcolatori - A.A. 2008-09

# Prova di esame del 27 febbraio 2009

COGNOME:			NOME:		MATRICOLA:			ESONERO? Sì  No

Esercizio 1[6 punti]

Trovare un’espressione minimale SOP (somma di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) non completamente specificata definita come segue:

f(A,B,C,D)=m(2,5,6,7,10,15);

(A,B,C,D)=m(0,1,4,8).

Esercizio 2[7 punti]

Progettare un automa a stati finiti con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita z in ogni istante è uguale a 1 se e soltanto se almeno una delle seguenti tre condizioni si verifica: (i) il numero complessivo di zeri letti è pari; (ii) gli ultimi tre bit sono 101; e (iii) gli ultimi tre bit sono 110.

Una sequenza esemplificativa è:

| x: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | … |

Esercizio 3[6 punti]

Realizzare un circuito combinatorio con 12 ingressi A3,A2,A1,A0, B3,B2,B1,B0, X1,X0,Y1,Y0 e un’uscita z. I quattro ingressi X1,X0 e Y1,Y0 sono interpretati (secondo la notazione posizionale binaria) come due interi i e j {0,1,2,3} mentre l’uscita z è uguale a 1 se e soltanto se Ai = Bj. Si realizzi il circuito utilizzando i seguenti componenti: due multiplexer 4-a-1, una porta XOR e un invertitore.

Esercizio 4[6 punti]

- Rappresentare il numero (decimale) negativo -(60)10 tramite la rappresentazione in complemento a due con 5 e con 10 bit.

- Rappresentare il numero (decimale) -(1025,375)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

Esercizio 5[7 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di traduzione (mapping). Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio l’indirizzamento set-associativo a k vie.