Compito di Reti Logiche - A.A. 2007-08

# Prova di esame del 19 febbraio 2008

COGNOME:				NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Marco deve fare l’esame di Reti Logiche ma non è proprio quello che si dice uno studente modello. Lo scritto di Reti Logiche consiste in quattro esercizi, E1, E2, E3, E4, e per superare la prova è necessario riuscire a svolgere almeno tre esercizi su quattro. Marco non ha studiato e non sarebbe in grado di svolgere nessun tipo di esercizio, però ha tre amici A, B e C che hanno studiato e da cui lui spera di poter copiare. Quando A (il più bravo dei tre) gli ha chiesto perché si era prenotato all’esame se non aveva studiato, Marco ha fatto una faccia interrogativa e gli ha risposto che non sapeva ci si dovesse prenotare. Così Marco ha mandato una email al docente per chiedere di essere comunque ammesso a sostenere la prova. Inoltre, gli amici di Marco a loro volta non hanno studiato tutti gli argomenti. In particolare, si assuma che:

- A sa svolgere E1 e E2

- B sa svolgere solo E4

- C sa svolgere E3 e E4.

Ora, Marco pensa di procedere nel seguente modo: cercherà di sedersi vicino ai suoi amici e chiederà loro di farsi passare una copia. Siano A, B e C le variabili booleane che valgono 1 se e solo se Marco chiederà la copia al corrispondente amico. Sia inoltre D la variabile booleana che vale 1 se il docente di Reti Logiche è buono e ammetterà comunque Marco alla prova (nonostante non si sia prenotato), 0 altrimenti. Trovare un’espressione minimale POS (prodotto di somme) per la funzione f(A,B,C,D) che è uguale a 1 se e solo se Marco riesce a superare l’esame, sapendo che se Marco chiederà a tutti e tre i suoi amici, il professore lo espellerà dall’aula (perché si accorgerà che sta parlando troppo).

Esercizio 2[8 punti]

Progettare un automa a stati finiti con due ingressi x e y e un’uscita z. L’uscita è uguale a 1 ogni volta che si verificano simultaneamente le seguenti due condizioni: (i) il numero complessivo di uni letti in ingresso è divisibile per 3, e (ii) il numero complessivo di volte che si è presentata la configurazione 11 sommato al numero complessivo di volte che si è presentata la configurazione 00 è pari.

Una sequenza esemplificativa è:

| xy: | 10 | 00 | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 00 | 01 | 10 | 11 | 00 | 11 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | … |

Esercizio 3[8 punti]

- Si consideri la seguente stringa di bit: 1111101101. Dire (giustificando la risposta) a quale numero corrisponde nella notazione in complemento a due.

- Rappresentare il numero (decimale) (41,125)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione XOR(A,B,C) con un multiplexer 4-a-1 (si assuma di avere a disposizione anche eventuali invertitori).

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di traduzione (mapping). Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio l’indirizzamento set-associativo a k vie.