Compito di Reti Logiche - A.A. 2007-08

# Prova di esame del 22 gennaio 2008

COGNOME:				NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Il prof. Smith, università di Cambrige, Inghilterra, è venuto a Tor Vergata per tenere una interessantissima conferenza dal titolo Metodi numerici efficienti per la risoluzione di sistemi di disequazioni razionali ma non troppo. Prima della conferenza va al distributore, perché sa per esperienza che non è in grado di sostenere la relazione senza bere una piacevole bevanda calda ben zuccherata (sono ben note le proprietà energetiche del glucosio). Il prof. Smith ha una sola moneta ed è indeciso se prendere un tè o un caffè. Inoltre, il professore non sa che qualche volta nel dispositivo del distributore si verificano delle anomalie di funzionamento. Tali anomalie sono di tre tipi (e si possono verificare singolarmente, in coppia, ma mai tutte e tre insieme):

- anomalia A: non viene erogato il bicchiere di carta e la bevanda va persa;

- anomalia B: le bevande vengono stranamente allungate con acqua calda, il che ne risulta un annacquamento del prodotto erogato;

- anomalia C: non viene erogato lo zucchero.

Siano A, B e C le variabili booleane che valgono 1 se e solo se la corrispondente anomalia si verifica. Sia inoltre D la variabili booleana che vale 1 se prof. Smith prende il caffè (D=1) e 0 se il prof. Smith prende il tè (D=0). Trovare un’espressione minimale SOP (somma di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) che è uguale a 1 se e solo se il prof. Smith riesce a sostenere la sua conferenza, sapendo che, da buon inglese, non si accorgerebbe di bere un caffè annacquato, ma certamente non riuscirebbe a bere un tè troppo diluito.

Esercizio 2[8 punti]

Progettare un automa a stati finiti con un ingresso x e un’uscita z. In ingresso viene preso, un bit alla volta (dal bit più significativo a quello meno significativo), un numero intero rappresentato in binario puro. L’uscita è uguale a 1 ogni volta che si verificano simultaneamente le seguenti due condizioni: (i) il numero in ingresso è divisibile per 4, e (ii) il numero complessivo di bit del numero in ingresso è pari.

Una sequenza esemplificativa è:

| x: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |

Esercizio 3[8 punti]

Sia f la funzione booleana che prende come input un numero intero i rappresentato in complemento a due con 4 bit, e restituisce 1 se i2+i+1 è un numero primo, 0 altrimenti. Ovvero:

f(i)=1 se e soltanto se i2+i+1 è un numero primo.

Realizzare la funzione con un multiplexer 8-a-1 (si supponga di avere a disposizione anche eventuali invertitori).

Suggerimento: Si ricordi che un numero primo è un numero che può essere diviso soltanto per se stesso e per 1, ed è diverso da 1. I primi numeri primi sono: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59…

Esercizio 4[8 punti]

Si dica cosa è, a cosa serve e come funziona un generico codice a correzione d’errore. Inoltre, si descriva in modo sintetico e preciso il codice di Hamming.