Compito di Reti Logiche - A.A. 2007-08

# Prova di esame del 22 settembre 2008

COGNOME:				NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Compare Giovanni ha sempre annaffiato a mano il suo campo di patate, che è composto da 8 lotti di terreno come mostrato in figura. Come regalo per il suo ottantesimo compleanno, però, i figli hanno acquistato quattro irrigatori – A, B, C e D – che possono essere azionati da altrettanti interruttori. Gli irrigatori, che hanno una gittata limitata, sono stati istallati sul terreno in modo tale che:

l’irrigatore A getta acqua sui lotti 1, 2, 3 e 4;

l’irrigatore B getta acqua sui lotti 3, 4, 7 e 8;

l’irrigatore C getta acqua sui lotti 1, 2, 3, 5, 6 e 7;

l’irrigatore D getta acqua sui lotti 1, 5, 6 e 7.

Ora, compare Giovanni da una parte è contento della cosa (perché la schiena cominciava un po’ a dargli fastidio), dall’altra è preoccupato per le sue patate perché con questi strani marchingegni non è pratico e non sa controllare bene la quantità d’acqua che cade su ogni singolo lotto. Siano le variabili A, B, C e D uguali a 1 se e solo se il corrispondente irrigatore è azionato. Trovare un’espressione minimale POS (prodotti di somme) per la funzione f(A,B,C,D) che è uguale a 1 se e solo se tutti i lotti produrranno patate sapendo che ogni lotto ha bisogno dell’acqua di almeno un irrigatore ma se fosse annaffiato da più di due irrigatori la troppa acqua lo renderebbe improduttivo.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Esercizio 2[8 punti]

Progettare un automa a stati finiti con tre ingressi x1,x2,x3 e un’uscita z. L’uscita z in ogni istante è uguale a 1 se e soltanto se si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni: (i) il numero complessivo di zeri letti è divisibile per 3, e (ii) gli ultimi quattro bit sono 0000 o 1111. Si assuma inoltre che l’uscita abbia un valore indefinito  nel primo istante di tempo.

Una sequenza esemplificativa è:

| x1x2x3: | 010 | 000 | 011 | 000 | 000 | 101 | 111 | 100 | 111 | 111 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | … |

Esercizio 3[8 punti]

- Rappresentare il numero (decimale) negativo -(57)10 tramite la rappresentazione in complemento a due con 6 e con 12 bit.

- Rappresentare il numero (decimale) -(8,375)10 tramite la rappresentazione in virgola mobile (floating point) secondo lo standard IEEE (32 bit).

- Realizzare la funzione F(X,Y,Z)=Y’Z+Z’X soltanto con le seguenti due componenti: un multiplexer 4-a-1 e un multiplexer 2-a-1 (si assuma di non avere a disposizione invertitori).

Esercizio 4[8 punti]

Descrivere in modo sintetico e preciso un addizionatore con pre-computazione di riporto.