Compito di Reti Logiche - A.A. 2007-08

# Prova di esame del 9 luglio 2008

COGNOME:				NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Mario Molise è essenzialmente due cose: l’allenatore della squadra X e l’amante della moglie di Alberto Durante, proprietario della squadra X, che lo paga per allenare. Ora, la situazione è piuttosto complicata, perché quando sei l’amante della moglie del tuo capo, la situazione è sempre complicata, e non è detto che riesci a tenere il posto. Mario è quindi preoccupato. Infatti, per prima cosa, la sua squadra è impegnata in un torneo importante e c’è un tacito accordo fra lui e Alberto: Alberto rinnoverà il contratto a Mario solo se la loro squadra vincerà il torneo. Inoltre, Mario ha chiaramente paura che la relazione con la moglie di Alberto si scopra (questo verrebbe dire licenziamento in tronco).

Per quanto riguarda il torneo, le squadre ammesse alle semifinali sono, oltre la squadra X, le squadre Y, Z e W. Le due squadre che sono date per favorite sono la squadra Z e la squadra X (quella allenata da Mario), quest’ultima è particolarmente brava a giocare in condizioni metereologiche impervie. La situazione è la seguente: la squadra X giocherà contro la squadra Y, e la squadra Z giocherà contro la squadra W. Le due squadre vincitrici si affronteranno in finale.

Siano A e B le variabili booleane che valgono 1 se e solo se rispettivamente la squadra X e la squadra Z vincono la semifinale (cioè, A=1 significa X vince con Y e B=1 significa Z vince con W). Sia inoltre C la variabile booleana che vale 1 se e solo se il giorno della finale piove e D la variabile che vale 1 se e solo se Albero scopre la relazione segreta fra Mario e sua moglie.

Trovare un’espressione minimale POS (prodotti di somme) per la funzione f(A,B,C,D) che è uguale a 1 se e solo se Mario conserverà il suo posto da allenatore, sapendo che, se la squadra X giocherà la finale con la squadra W, vincerà sicuramente, mentre se giocherà la finale con la squadra Z vincerà solamente in caso di pioggia.

Soluzione.

La tavola di verità della funzione f è riportata di seguito.

| A | B | C | D | f(A,B,C,D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

La mappa di Karnaugh con i tre implicanti massimali:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

00

01

11

10

00

01

11

10

AB

CD

A

B

C

D

La corrispondente espressione POS minimale è f(A,B,C,D) = A D’ (B’ + C)

f’(A,B,C,D) = A’ + D’ + BC’

Esercizio 2[8 punti]

Progettare un automa a stati finiti con un ingresso x e un’uscita z. L’uscita è uguale a 1 ogni volta che si verificano simultaneamente le seguenti due condizioni: (i) negli ultimi tre bit letti ci sono esattamente due uni, e (ii) il numero complessivo di zeri è pari.

Una sequenza esemplificativa è:

| x: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z: |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |

Soluzione.

Il generico stato denotato con b1b2, x con b1b2  {0,1}, x  {p,d} ha la seguente semantica: gli ultimi due bit letti sono b1 e b2  e il numero complessivo di 0 è pari se x = p, dispari altrimenti.

Esercizio 3[8 punti]

- Si consideri la seguente stringa di bit 11000000110100000000000000000000 che rappresenta un numero decimale secondo la rappresentazione in virgola mobile (floating point) definita dallo standard IEEE (32 bit). Dire (giustificando la risposta) quale è questo numero.

- Rappresentare il numero (decimale) negativo -(54)10 tramite la rappresentazione in complemento a due (12 bit).

- Realizzare la funzione F(A,B,C)=AB+C’ con un multiplexer 4-a-1 (si assuma di avere a disposizione anche eventuali invertitori).

Soluzione.

(a) Il numero binario corrispondente è – (1,101)2  x 22 = -(110,1) 2 x 20 che corrisponde al numero decimale –(6,5)10

(b) 111111001010

(c) La tavola di verità della funzione è riportata di seguito.

| A | B | C | f(A,B,C,D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Una sua possibile realizzazione con un multiplexer 4-a-1 è:

C’

A

f(A,B,C)

B

1

C’

C’

Esercizio 4[8 punti]

Si descriva in modo sintetico e preciso un Flip-Flop master-slave di tipo SR mettendone in evidenza le caratteristiche peculiari.

Soluzione. Vedere materiale didattico.