Compito di Reti Logiche - A.A. 2006-07

# Prova di esame del 25 gennaio 2007

COGNOME:				NOME:				MATRICOLA:

Esercizio 1[8 punti]

Mario ha deciso di organizzare una cena e ha invitato quattro persone: Adriana (A), Bernardo (B), Carla (C) e Dario (D). Come si sa, la riuscita di una cena dipende dalle persone che partecipano, e Mario, come tutti, ha delle preferenze sugli invitati. Per esempio, a Mario piace Adriana, che però è fidanzata con Bernardo. Questo vuol dire che se Adriana viene senza Bernardo, Mario è contento, mentre se Adriana e Bernardo accettano entrambi l’invito, Mario è scontento, a meno che non venga anche Carla. In realtà, Carla è una ragazza carina e simpatica, e la sua presenza basterebbe a rendere la cena piacevole per Mario (a prescindere dagli altri partecipanti). Dario, invece, gli è indifferente. Quello che proprio Mario non sopporterebbe è una cena con soli uomini. Inoltre, se non venisse nessuno sarebbe un disastro.

Siano le variabili A, B, C e D uguali a 1 se la corrispondente persona decide di accettare l’invito, 0 altrimenti. Trovare un’espressione minimale SOP (somma di prodotti) per la funzione f(A,B,C,D) che è uguale a 1 se e solo se Mario è contento della cena.

Soluzione.

La tavola di verità della funzione f è la seguente.

| A | B | C | D | f(A,B,C,D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

La mappa di Karnaugh con i due implicanti massimali:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

00

01

11

10

00

01

11

10

AB

CD

A

B

C

D

La corrispondente espressione SOP minimale è f(A,B,C,D)=C+AB’.

Esercizio 2[8 punti]

Progettare un automa a stati finiti con una singolo ingresso x e due uscite z1 e z0, che interpreti la sequenza di input come una successione di messaggi consecutivi di 3 bit. Durante la lettura di ogni messaggio, le uscite assumono un valore indefinito , quanto l’intero messaggio è stato letto, le uscite producono (rappresentato in binario) il numero di uni contenuti nel messaggio. Ad esempio:

| x: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1z0: |  |  | 01 |  |  | 11 |  |  | 01 |  |  | 10 | … |

Soluzione.

<0,0>

<1,1>

<0,1>

<1,2>

<2,2>

<0,2>

0/

1/

1/

0/

0/

1/

0/00

1/01

0/10

1/11

0/01

1/10

Lo stato <i,j> ha la seguente semantica: ho letto j bit del messaggio corrente e ho contato i uni. Lo stato iniziale è <0,0>.

Esercizio 3[6 punti]

Dare un’espressione booleana che rappresenta la funzione calcolata dalla seguente rete, e costruire una rete equivalente che usi solo porte NAND.

x1

x2

x3

x4

Soluzione.

L’espressione booleana è f(x1,x2,x3)= (x1 x2)x3’ + x4=x1 x2 x3’ + x4.

La rete equivalente con sole porte NAND si costruisce mediante la seguente catena di trasformazioni.

x1

x2

x3

-‘

x4

x1

x2

x3

-

x4

-

x1

x2

x4

x3

Esercizio 4[8 punti]

Uno degli elementi di progettazione della cache è la funzione di corrispondenza. Dire in cosa consiste e descrivere più in dettaglio la tecnica della corrispondenza diretta.

Soluzione. Vedere libro/slide.